【建物被災状況チェックシート】　　　　　　　　　　　　　　コンクリート造等建築物

(コンクリートブロック造、レンガ造等にも使用できます。)

○　避難所を開設するにあたって、避難所となる施設の安全性を確認します。

○　鉄骨造建築物については、判断が難しいので、市町村避難所担当職員や施設管理者の

到着を待ってください。

○　一見して危険と判断できる場合は、市町村災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移

動等、必要な対応を検討します。

（手　順）

１．市町村避難所担当職員や施設管理者がいない場合で、早急に施設内への避難が必要な場合、避難者が２人以上で、危険箇所に注意しながら、このチェックシートにより、目視による点検を行います。

２．質問１から順番に点検を行い、質問１～６（外部の状況）までで、Ｂ又はＣと判断された場合は、建物内に入ることはせず、質問７以降の内部の状況については、点検する必要はありません。

３．危険と認められる場所については、張り紙をするなどして、立入禁止とします。

４．このチェックシートの質問項目に関わらず、少しでも建物の状況に不安がある場合は、市町村災害対策本部へ連絡し、応急危険度判定士による判定を待ちます。

避 難 所 名

点検実施日時　　　　年　　月　　日　　時　　分

点検実施者名

次の質問の該当するところに○を付けてください。

| 質 問 | 該当項目 |
| --- | --- |
| １ 隣接する建物が傾き、避難所の建物 に倒れ込む危険性はありますか？ | Ａ いいえ Ｂ 傾いている感じがする Ｃ 倒れ込みそうである |
| ２ 建物周辺に地すべり、がけくずれ、 地割れ、噴砂・液状化などが生じま したか？ | Ａ いいえ Ｂ 生じた Ｃ ひどく生じた |
| ３ 建物が沈下しましたか？あるいは、 建物の周囲の地面が沈下しましたか？ | Ａ いいえ Ｂ 生じた Ｃ ひどく生じた |
| ４ 建物が傾斜しましたか？ | Ａ いいえ Ｂ 傾斜したような感じがする Ｃ 明らかに傾斜した |
| ５ 外部の柱や壁にひび割れがあ ります か？ | Ａ いいえ Ｂ 比較的大きなひび割れが入っている Ｃ 大きなひび割れが多数あり、鉄筋が見 える |

| ６ 外壁タイル・モルタルなどが落下し ましたか？ | Ａ いいえ Ｂ 落下しかけている、落下している （Ｃの回答はありません） |
| --- | --- |
| ７ 床が壊れましたか？ | Ａ いいえ Ｂ 少し傾いている、下がっている Ｃ 大きく傾斜している、下がっている |
| ８ 内部のコンクリートの柱、壁にひび 割れがありますか？ | Ａ ない又は髪の毛程度のひび割れがある Ｂ 比較的大きなひび割れが入っている Ｃ 大きなひび割れが多数あり、鉄筋が見 える |
| ９ 建具やドアが壊れましたか？ | Ａ いいえ Ｂ 建具・ドアが動かない Ｃ 建具・ドアが壊れた |
| 10 天井、照明器具が落下しましたか？ | Ａ いいえ Ｂ 落下しかけている Ｃ 落下した |
| 11 その他、目についた被害を記入してください。 （例：塀が倒れた、水・ガスが漏れている、家具が倒れたなど） |  |

（判断基準）

| Ａ | Ｂ | Ｃ |
| --- | --- | --- |

１．質問１～10を集計します。
２．必要な対応をとります。

◎　Ｃの答えが１つでもある場合は、『危険』です。

施設内へは立ち入らず、市町村災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対応を検討します。

◎　Ｂの答えが１つでもある場合は、『要注意』です。

施設内へは立ち入らず、市町村災害対策本部へ連絡し、専門家による応急的な補

強を行う等、必要な措置を講じます。

◎　Ａのみの場合

危険箇所に注意し、施設を使用します。

※　余震により、被害が進んだと思われる場合は、再度、チェックシートで被災状況を点

検してください。

※　このチェックシートによる判断は、あくまで臨時的なものであり、市町村災害対策本

部へ連絡し、できるだけ早く応急危険度判定士による判定を受けてください。